Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение

детский-сад «Дружба»

| СОГЛАСОВАНО Педагогическим советом МКДОУ детский-сад "Дружба" (протокол от __________ № __) | УТВЕРЖДАЮ: Заведующая МКДОУ детский-сад «Дружба» ____________Р.А. Махмудова |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда
при работе с бактерицидным облучателем
в МКДОУ детский-сад «Дружба»

Бабаюрт, 2022 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с бактерицидным облучателем-рециркулятором (далее – облучатель) допускается работник, прошедший обучение работе с облучателем, внимательно изучивший паспорт и руководство по эксплуатации облучателя, прошедший инструктажи по охране труда, медицинские осмотры и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работник обязан:

– соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и устав МКДОУ
детский-сад «Дружба», график работы, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда и инструкцию пожарной безопасности;

– при работе с облучателем быть внимательными, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

– выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;

– содержать в чистоте рабочее место;

– знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптечек первой помощи;

– уметь применять первичные средства пожаротушения;

– уметь оказывать первую помощь при поражениях электрическим током и других травмах;

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

1.3. При работе с облучателем работник может испытывать воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти на тело человека;

- поражение глаз и кожных покровов при включении рециркулятора со снятой крышкой корпуса без применения защитных средств.

- острые кромки стекла от разбитых ламп;

- пары ртути при нарушении целостности колбы лампы;

- падение облучателя с высоты (при использовании настенного рециркулятора);

- недостаточная освещенность зоны расположения рециркулятора;

- пожароопасность

1.4. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью.

1.5. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Ознакомиться с руководством по эксплуатации (паспортом) прибора.

2.2.   Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений, влияющих на работоспособность облучателя, в наличии и прочности крепления органов управления и коммутации, в отсутствии повреждений сетевого шнура и вилки.

2.3.   В случае обнаружения неисправностей облучателя или его отдельных узлов дальнейшая эксплуатация облучателя не допускается, он подлежит ремонту или замене.

2.4.   Проверить исправность сетевого кабеля питания рециркулятора, исправность вилки и розетки, наличие заземляющего (зануляющего) контакта вилки и розетки.

2.5.   Удостовериться, что помещение оборудовано естественной вентиляцией.

2.6.   Проверить достаточность освещенности зоны расположения рециркулятора.

2.7.   Удостовериться в правильном размещении рециркулятора в помещении. Настенные рециркуляторы размещаются на высоте не менее 1,5-2,0 м от пола, напольные – на устойчивых ровных поверхностях. Место размещения рециркулятора должно быть доступно для обработки.

2.8.   Проверить надежность крепления рециркулятора на стене помещения (для настенных рециркуляторов) или устойчивость установки на полу или подставки (для напольных рециркуляторов).

2.9.   Облучатель рассчитан на обеззараживание воздуха в помещении в присутствии людей. Облучатель разместите в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков (вблизи приборов отопления, оконных и дверных проемов). Следует избегать установки рециркуляторов в углах помещения, где могут образовываться застойные зоны.

2.10.   Убедиться, что при размещении напольного облучателя в помещении учтено место прокладки сетевого шнура: он не пересекает проходов, мест скопления и передвижения людей, на кабели не установлены какие-либо предметы или мебель.

2.11.   При установке на опоре рециркулятор следует размещать, по возможности, в центре помещения.

2.12.   Не допускается устанавливать рециркулятор:

-   вблизи легковоспламеняющихся предметов;

-   в нишах шкафов, мебели.

2.13.   Облучатель обеспечивает продолжительную работу в течение 8 часов.

2.14.   До включения рециркуляторов желательно провести санитарно-гигиеническую обработку поверхностей в помещении.

2.15.   Подключить облучатель к сети. При этом сначала следует присоединить штепсельную вилку к розетке, а затем нажать переключатель "Сеть".

2.3. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе облучателя необходимо безотлагательно сообщить о них непосредственному руководителю. К работе можно приступать только после устранения всех недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации оборудования.

3.2.   Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3.   Применять для работы только исправный рециркулятор, использовать его только для тех работ, для которых он предназначен.

3.4.   Следить за работой рециркулятора, периодически проводить его визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений технологического процесса.

3.5.   Правильно выполнять приемы работы:

-        подключать рециркулятор к сети сухими руками;

-        дефлекторы облучателя поворачивать таким образом, чтобы исключить попадание отраженного УФ излучения в глаза;

-        выдерживать время обработки в зависимости от объема помещения и нормы бактерицидной эффективности;

-        по окончании обработки воздуха отключать сначала переключатель "Сеть", а потом отсоединять сетевой шнур от розетки;

-        штепсельную вилку вынимать из розетки, держась за ее корпус, а не за шнур.

3.7.   Подключать облучатель только к заземленным розеткам.

3.8.   Избегать контакта с прямым УФ излучением.

3.9.   Отключать облучатель от сети при обнаружении неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.

3.10.   Ежемесячно внутренние поверхности облучателя (обязательно отключенного от сети) и колбы ламп протирать марлевым тампоном, смоченным спиртом (тампон должен быть хорошо отжат), или сухой шерстяной тканью.

3.11.   При смене УФ лампы соблюдать осторожность, не допускать нарушения целостности колбы. В случае ее повреждения осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцовокислого калия или 20% раствором хлористого железа для нейтрализации остатков ртути.

3.12.   При получении травмы немедленно обратиться к медсестре, доложить администрации школы.

3.13.   При обнаружении повреждений, неисправностей, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом заведующему хозяйством. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

3.14.   При работе с облучателем запрещается:

-     устанавливать и вынимать штепсельную вилку мокрыми руками;

-     разбирать элементы оборудования, вносить в них конструктивные изменения;

-     включать облучатель при снятом кожухе без защитных очков;

-     натягивать и перекручивать сетевой шнур;

3.15.   Запрещается использовать рециркулятор:

-        при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя прибора;

-        при отсутствии контроля со стороны ответственных лиц за безопасной эксплуатацией прибора;

-        при снятой крышке, т.к. ультрафиолетовое излучение опасно при попадании на глаза и на кожу человека.

3.16.   При эксплуатации прибора необходимо предохранять его от ударов и непосредственного попадания влаги.

3.17.   Не располагать на рециркуляторе бумагу, вещи, предметы. Не загромождать и не закрывать вентиляционные отверстия входа и выхода воздуха.

3.18.   Не допускается:

-        использовать рециркулятор в помещениях с повышенной влажностью;

-        использовать легковоспламеняющиеся жидкости и лаки, особенно в аэрозольной упаковке, в помещении, где включен рециркулятор;

-        поворачивать корпус рециркулятора или изменять угол его наклона во время работы;

-        оставлять на длительное время без присмотра включенный;

3.19.      Не допускать самовольное проведение ремонтных работ прибора во время его работы.

3.20.      Техническое обслуживание рециркулятора осуществлять в строгом соответствии с руководством по эксплуатации прибора (паспортом) при отключенной сети. Заменяя ламп, чистка и ремонт осуществляется электротехническим персоналом. Замену ламп следует проводить в чистых хлопчатобумажных перчатках.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Облучатель необходимо немедленно отключить от электросети в следующих случаях:

– сильный нагрев электропроводов, электроаппаратуры, появление искрения;

– на металлических частях обнаружено напряжение (ощущение тока);

– оборван заземляющий провод;

– при перерыве в подаче электроэнергии.

4.2. В случае обнаружения характерного запаха озона необходимо немедленно отключить питание облучателя от сети, удалить людей из помещения, включить вентиляцию или открыть окна для тщательного проветривания до исчезновения запаха озона. Затем включить бактерицидную установку и через час непрерывной работы (при закрытых окнах и отключенной вентиляции) провести замер концентрации озона в воздушной среде. Для этой цели может быть необходимо обратиться к руководителю.

4.3. В случае разрушения или незажигания любой лампы должен появиться визуальный или звуковой сигнал, требующий немедленного отключения сети и замены лампы, вышедшей из строя. Для замены неисправных ламп в облучателе на новые необходимо обратиться к руководителю. В случае нарушения целостности колб бактерицидных ламп должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения.

4.4. При возникновении очага загорания или пожара необходимо принять меры к его ликвидации первичными средствами тушения огня, сообщить об этом непосредственному руководителю и, если возникнет необходимость, в пожарную часть по телефонам «01», «101», «112». В случае дальнейшего распространения огня, угрожающего жизни, следует покинуть рабочее место в соответствии с планом эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании обработки необходимо:

– нажать переключатель «Сеть» и отсоединить подводящий кабель облучателя от розетки;

– провести очистку внутренней поверхности облучателя (обязательно отключенного от сети) и колб ламп от пыли;

– переместить облучатель в место хранения.

5.2. Обо всех неисправностях и неполадках, замеченных в процессе работы, необходимо сообщить непосредственному руководителю.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С инструкцией по охране труда при работе с бактерицидным облучателем ознакомлена:

| № | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |